- Datos Generales

| - Tipo Activo | LAPTOP | 1.9 Usuario | AULA 03 CARR TURISMO |
| --- | --- | --- | --- |
| - Procesador | Intel Core i7-8550U | 2.0 Área | SISTEMAS |
| - Marca | DELL | 2.1 Sede | MAGDALENA |
| - Modelo | Dell Inspiron 5570 | 2.2 Código | ## 01 |
| - S/N | WDZ9R0XD |  |  |
| - Realizado por | RONALDO CHARCA CONDORI |  |  |
| - Almacenamiento | HDD Seagate ST2000LM007-1R8174 de 2 TB |  |  |
| - Memoria RAM | 8 GB instalados (7,90 GB utilizables) |  |  |

- Diagnostico

| - Problema Reportado | EL EQUIPO ESTA MUY LENTO |
| --- | --- |
| - Pruebas Realizadas |  |
| - Se realizó diagnóstico de rendimiento del sistema y revisión del uso del disco. - Se verificó el estado del HDD mediante CrystalDiskInfo, CHKDSK, Desfragmentar y Optimizar unidades. - Se revisaron y optimizaron procesos en segundo plano que generaban alta carga del disco. - Se realizó copia de seguridad de información importante y limpieza de accesos directos innecesarios. - Se realizaron pruebas de funcionamiento, reduciendo el uso elevado del disco. |  |

- Resultados

- Conclusiones

- Equipo presentaba lentitud general por uso constante del disco al 100%. Se realizaron pruebas de rendimiento, verificación del HDD mediante CrystalDiskInfo, CHKDSK y revisión de procesos en segundo plano. Se optimizó el sistema mediante la herramienta de Desfragmentar y Optimizar unidades, logrando reducir la saturación del disco y mejorar la respuesta del equipo. - La causa principal estaba relacionada con la carga de procesos del sistema y las limitaciones del HDD mecánico de 5400 RPM. Se realizó respaldo de información, limpieza de accesos directos y optimización de procesos. El equipo queda operativo, aunque pueden existir aumentos temporales de uso del disco con aplicaciones de alta demanda.

- Recomendaciones

- Evitar ejecutar varias aplicaciones de alto consumo de recursos de manera simultánea, debido a las limitaciones del disco duro mecánico instalado. - Se recomienda utilizar Microsoft Edge como navegador principal, ya que durante las pruebas Google Chrome generó mayor consumo de recursos y aumento del uso del disco.

- Observaciones

- Otros

-

Fecha _30__/__09_/___2026___

| _______________________________________ | _______________________________________ |
| --- | --- |
| VoBo Técnico | VoBo Supervisor |